# DISPOZICE VARHAN – chrám Ludgeřovice

renovace varhan f. Robert Ponča VARHANY, r. 2005

Spojky

- I / P 8‘

- II / P 8‘

- I – 4‘

- II / I 16‘

- II / I 8‘

- II / I 4‘

- II – 16‘

- II – 4‘

Pedal C – f1

- Trompete 8‘ trsm.

- Posaune 16‘

- Oktave 4‘

- Flöte 4‘

- Oktavbass 8‘

- Cello 8‘

- Quintbass 10 2/3‘

- Principalbass 16‘

- Violon 16‘

- Subbass 16‘

- Quintatön 16‘ trsm.

I.manual C – g3

- Trompete harm. 8‘

- Principal 16‘

- Mixtur 5 fach

- Kornett 3-5 fach 8‘

- Oktave 2‘

- Flautino 2‘

- Bachflote 2‘

- Quintflote 2 2/3‘

- Oktave 4‘

- Fugara 4‘

- Holzflöte 4‘

- Rohrflöte 4‘

- Principal 8‘

- Hohlflöte 8‘

- Nachthorn 8‘

- Salicional 8‘

II.manual C – g3 – g4

- Aeoline 8‘

- Vox coelestis 8‘

- Traversflöte 8‘

- Rohrflöte 8‘

- Gamba 8‘

- Geigenprincipal 8‘

- Flute amabile 4‘

- Nachthorn 4‘

- Gemshorn 4‘

- Prästant 4‘

- Nasad 2 2/3‘

- Oktave 2‘

- Terzflöte 1 3/5‘

- Sifflöte 1‘

- Harmonia aetherea 4 fach

- Scharff 3 fach 1‘

- Quintatön 16‘

- Oboe 8‘

Crescendo

Schweller – II. manual

2 VK

6 PK

Tremolo – II. manual

Zungen ab

Aut. pedal

Crescendo ab

kuželkové vzdušnice

pneumatická tlaková traktura

# Robert Ponča VARHANY

Bruntálská 14

Krnov 794 01

www.ponca-organs.com

vponca@seznam.cz

tel.: 00420 607 676 318