Slovenská Ves

Dvoumanuálové varhany s pedálem, postavené filiálkou Otto Rieger Budapešť, rekonstruovala a rozšířila naše varhanářská dílna v roce 2002. Nástroj je umístěn v evangelickém kostele ve Slovenské Vsi.

Varhany mají kuželkové vzdušnice, pneumatickou trakturu tlakovou. Došlo k odstranění kombinovaných registrů, dále k rozšíření varhan o vzdušnici na 6 nových registrů, doplnění spojek, přidání kolektivů, vybudovalo se nové zařízení hracího stolu, nové vzduchové hospodářství s novým ventilátorem. Byla provedena renovace a konzervace varhanní skříně včetně jejího rozšíření.

Dispozice:

|  | I. Manuál |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Principal | 8' |
| 2. | Rohrgedeckt | 8' |
| 3. | Gamba | 8' |
| 4. | Oktav | 4' |
| 5. | Spitzflöteged. | 4' |
| 6. | Nasard | 2 2/3' |
| 7. | Superoktav | 2' |
| 8. | Mixtur 4x | 1 1/3' |
| 9. | Tremulant |  |
| 10. | I - 4' |  |
| 11. | II / I |  |
|  | II. Manuál |  |
| 12. | Gedecktflöte | 8' |
| 13. | Salicional | 8' |
| 14. | Aeoline | 8' |
| 15. | Vox coeleste | 8' + 8' |
| 16. | Flöte harmonique | 4' |
| 17. | Nachthorn | 2' |
| 18. | Terz | 1 3/5' |
| 19. | Tremulant |  |
|  | Pedál |  |
| 20. | Subbass | 16' |
| 21. | Salicet | 8' |
| 22. | I / P |  |
| 23. | II / P |  |
|  | Kolektivy |  |
| 24. | Piano |  |
| 25. | M.Forte |  |
| 26. | Forte |  |
| 27. | F.Fortisimo |  |
| 28. | O |  |