Šťáhlavy

Jde o jednomanuálový nástroj s pedálem - pozitiv umístěný v zábradlí. Tyto varhany, v kostele ve Šťáhlavech, částečně konzervovala a opravovala naše varhanářská dílna v roce 1998.

Varhany mají mechanickou rejstříkovou i tónovou trakturu, vzdušnice zásuvkové. Manuál je také disponován devastovaným jazýčkovým rejstříkem regálového typu. Pedálová vzdušnice je umístěná pod podlahou kůru, pedálové píšťaly leží ve dvou řadách nad sebou.

Dispozice:

| Manuál C-f3 |  |
| --- | --- |
| Copula | 8‘ |
| Salicional | 8‘ |
| Principál | 4‘ |
| Violon | 4‘ |
| Octava | 2‘ |
| Mixtura 4-5x |  |
| Harmonika | 8‘ |
| Pedál - krátká oktáva |  |
| Subbass | 16' |