Važec - Slovensko

Dvoumanuálové varhany s pedálem, postavené Továrnou na varhany Rieger-Kloss z Krnova v roce 1959, generálně opravila naše varhanářská dílna roku 2002. Nástroj je umístěn v evangelickém kostele ve Važci.

Varhany mají kuželkové vzdušnice, pneumatickou trakturu tlakovou.

Dispozice:

| I.MAN C - g3 |  |  | II.MAN C - g3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pommer dřevěný | 16' | 14. | Pifaro 3x | 8'+4‘+2‘ |
| 2. | Principál | 8' | 15. | Kryt dřevěný | 8' |
| 3. | Flétna krytá dutá | 8' | 16. | Salicional | 8' |
| 4. | Viola di gamba | 8' | 17. | Vox angelika | 8'+4‘ |
| 5. | Oktáva | 4' | 18. | Principál | 4' |
| 6. | Flétna | 4' | 19. | Roh noční krytý | 4' |
| 7. | Superoktáva | 2' | 20. | Nasat špičatý | 2 2/3' |
| 8. | Mixtur 4-6x 1 | 1/3' - 4' | 21. | Flétna lesní | 2' |
| 9. | I / 16' |  | 22. | Tercián kornet 3-5x | 1 3/5' |
| 10. | I / 4' |  | 23. | Akuta 5x | 1' -4' |
| 11. | II / I 16' |  | 24. | Trubka jemná | 8' |
| 12. | II / I 8' |  | 25. | II / 16' |  |
| 13. | II / I 4' |  | 26. | II / 4' |  |
|  |  |  | 27. | Tremolo |  |
| PEDÁL C - f1 |  |  | POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |
| 28. | Principálbass | 16' |  | 2 VK |  |
| 29. | Subbass | 16' |  | žaluzie |  |
| 30. | Krat tichý | 16' |  | crescendo |  |
| 31. | Oktávbass | 8' |  | vypínač jazyků |  |
| 32. | Kryt růrkový | 8' |  | 6 kolektivů |  |
| 33. | Chorálbass | 4' |  |  |  |
| 34. | Píšťala šumivá 6x | 5 1/3' |  |  |  |
| 35. | Trompeta basová | 16' |  |  |  |
| 36. | I / P 8' |  |  |  |  |
| 37. | II / P 8' |  |  |  |  |
| 38. | II / P 4' |  |  |  |  |